# Станок ГС1725Ф3С4 с монтажными и пусконаладочными работами

А.  Поставка комплекта электрооборудования, в объеме, необходимом для электромонтажных и пусконаладочных работ, состоящего из:

- Система числового программного управления «Балт-Систем»: токарная технология, общее количество осей/шпинделей – 3, ориентировочное число входов/выходов контроллера – 72/48, панель управления с цветным дисплеем, язык системного ПО русский.

- Двигатель главного движения:
Ном. мощность не менее 12 кВт, ном. скорость 1000 min-1 (ном. момент не менее 114 Нм), на лапах;  вал со шпонкой, встроенный энкодер, принудительная вентиляция, силовой кабель, кабель энкодера, кабель вентилятора.

- Серводвигатели подач:
- поперечной: ном. момент не менее 13 Nm, ном. скорость не менее 2000 min-1, фланцевый, гладкий вал, встроенный абсолютный или инкрементальный энкодер, силовой кабель, кабель энкодера;
- продольной: ном. момент не менее 23 Nm, ном. скорость не менее 2000 min-1 фланцевый, гладкий вал, встроенный абсолютный или инкрементальный энкодер, силовой кабель, кабель энкодера.

- Привод двигателя главного движения, внутреннее воздушное охлаждение.

- Приводы подач, внутреннее воздушное охлаждение – 2 шт.

- Датчик резьбонарезания шпинделя (датчик ориентации): кольцевой магнитный энкодер шпинделя (кольцо и считывающая головка с кабелем):
NTD203/16PB140C-K6.5*160/4-G3ML-1600BM

- Пульт управления: степень защиты IP 54, размеры не более 600х600х249мм, с ручкой, в составе: станочный пульт,  пульт ЧПУ, дисплей, кнопки и переключатели с маркировочными  шильдиками, маховичок.

- Выносной ручной пульт управления с электронным маховичком.

- Блоки путевых выключателей "Balluff " или  "Liberal" со степенью защиты – не ниже IP67.

- Комплект низковольтной аппаратуры ведущих производителей:
блоки питания, трансформаторы, контакторы, реле, автоматические выключатели, цепочки помехозащиты, клеммы, система охлаждения электрошкафа (вентиляторы), приборы управления и сигнализации. Исключение составляет светильник для освещения рабочей зоны и путевые выключатели для блокировки ограждений.

- Монтажная панель в электрошкаф 1325 х 970 мм (чертеж предоставляется ГЗСиУ) в сборе с модулями ЧПУ, приводов и низковольтной аппаратурой.

- Светосигнальная колонна трехцветная.

- Комплект кабелей и проводов для внешнего монтажа и монтажа на панели; электромонтажные изделия.

Полная спецификация на поставляемое электрооборудование согласовывается на этапе заключения договора и зависит от модификации станка.

Б. Разработка принципиальных схем с перечнем элементов; схем соединений.

В. Разработка программы контроллера электроавтоматики для данного станка.

Г. Разработка параметров СЧПУ и электроприводов.

Д. Разработка руководства по эксплуатации электрооборудования с описанием алгоритмов управления станком в соответствии с программой ЭА и перечнем станочных ошибок с причинами их возникновения и способами устранения.

Е. Проведение электромонтажных и пусконаладочных работ на заводе-изготовителе, включая приемо-сдаточные испытания.

Ж. Станок и система ЧПУ должны комплектоваться следующей документацией на русском языке в бумажном и электронном виде.

1. Руководство по эксплуатации электрооборудования, включающее:

–  схемы электрические принципиальные;

–  перечень элементов к схемам электрическим принципиальным;

–  схемы электрические соединений;

–  описание порядка работы с органами управления станка, в том числе перечень аварийных и рабочих сообщений с расшифровкой причин их возникновения и способами устранения.

2. Документация по системе управления:

–  техническое описание составных частей системы управления;

–  руководство по работе;

–  руководство по программированию;

–  руководство по диагностике;

–  описание параметров СЧПУ, сервоприводов и частотных преобразователей.

3. Актуальные пусконаладочные архивы на электронном носителе с методикой восстановления.

4. Информация о драгоценных металлах, имеющихся в системе управления.

- В программном обеспечении и электрической схеме станка должны быть учтены все требования ТНПА по безопасности.

И. Гарантийный срок на поставляемое электрооборудование и программное обеспечение должен составлять не менее одного года.