Приложение 1.

Таблица 1 — Основные требования:

| Наименование | Требования к оборудованию | Предложение поставщика* |
| --- | --- | --- |
| Товар | Установка лазерной наплавки |  |
| Единицы измерения | Комплект |  |
| Количество товара | 1 |  |
| Срок поставки | 2026-2027 |  |
| Назначение оборудования | Восстановление шеек валов, трубных досок, а также подшипников скольжения энергооборудования методом лазерной наплавки с последующей механической обработкой |  |
| Комплектация | - лазерный источник с номинальной мощностью 3000Вт - охлаждение лазера (чиллер) - стабилизатор напряжения - шкаф управления - питатель порошковый - система очистки воздуха от продуктов горения порошка - станина с системой крепления деталей: - вращателями для валов, подшипников с возможностью закрепления валов в зажимных патронах за оба конца - приставной сварочный стол для деталей плоской формы - система перемещения инструмента (лазерной головки) - оптическая головка - блок лазерной наплавки порошком - внеосевой блок наплавки порошком (для труднодоступных мест) - система сбора неиспользованного порошка - система управления подачей защитных газов - стойка управления установкой с ПО и интерфейсом на русском языке - переносной (беспроводной) пульт управления - освещение рабочей зоны - защитные очки оператора в количестве 2шт - комплект расходных материалов и быстроизнашиваемых деталей из расчета работы установки в течении 1 года по 8 часов в сутки (защитные стекла, диск и скребки питателя порошкового, трубки подачи порошка) |  |
| Оснащение защитными устройствами | - Защита лазерной установки от обратного излучения - Защита от столкновений подвижных частей - ограждение рабочей зоны (конструкция ограждения должна обеспечивать возможность контроля процесса работы установки) - в случае полного или частичного отключения питающего напряжения должно быть исключено самопроизвольное включение оборудования после восстановления питания |  |
| Габариты станка не более, ДхШхВ | 10000х3500х3500 мм |  |
| Требования к системе управления | - Язык диалога меню системы ЧПУ русский. - Степень защиты электрошкафов системы управления, не менее IР54 - Стойка оператора с цветным дисплеем не менее 12 дюймов - Компоненты электрического и электронного оборудования, находящиеся в зоне воздействия пыли и жидкостей, должны иметь степень защиты не менее IР67 |  |
| Условия работы оборудования | - Температура окружающей среды: от +10 до +35ºС - Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре окружающей среды +20°С - характеристики электрических сетей: - трехфазная сеть с глухо заземленной нейтралью - напряжение в сети 230/400В, частота тока питающей сети 50 Гц (допускаемые отклонения на напряжение питающей сети: 10% от номинального, на частоту тока питающей сети: +0,4 Гц) 4. характеристики сети сжатого воздуха: - давление сжатого воздуха в сети - 0,55... 0,6 МПа - загрязненность сжатого воздуха соответствует [6:8:х(16)] (содержание: воды 800 мг/м3, масла 16 мг/м3, твердых частиц 6 мг/м3) Оборудование должно быть оснащено блоками подготовки воздуха (влагоотделителями и фильтрами), установленными на входе сжатого воздуха в оборудование. В случае необходимости возведения защитного укрытия для обеспечения необходимых условий для работы оборудования поставщик должен предоставить требования к данному сооружению |  |
| Специальные требования к товару | - Товар новый 2026 (2027) года выпуска, не модернизированный, не выставочный образец |  |
| Перечень документов, необходимых для предоставления претендентом на процедуру закупки | - спецификация комплекта оборудования - руководство по монтажу, включающее чертежи фундамента, требования к помещению, месту установки, рабочей зоне, а также параметрам среды, обеспечивающим бесперебойную работу оборудования - Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 либо гарантийное письмо, что при поставке оборудования данные документы будут предоставлены покупателю Документация должна быть предоставлена поставщиком вместе с технико-коммерческим предложением |  |
| Условия приемки | Оборудование принимается в два этапа: - Контрольная сборка и испытания на площадях поставщика - Монтажные и пусконаладочные работы по адресу Заказчика: г. Минск, ул. Монтажников, 20. |  |
| Обучение персонала | технологов – 2 человека операторов – 2 человека наладчиков – 2 человека |  |
| Условия и место поставки товара | Подрядчиком, г. Минск, ул. Монтажников, 20 |  |
| Требования по гарантийному и сервисному обслуживанию | - Гарантия не менее 12 месяцев с момента подписания акта пусконаладочных работ - Гарантийное и сервисное обслуживание — РБ (приоритетно) - Послегарантийное обслуживание не менее 5 лет с момента окончания гарантии по отдельно заключенным договорам |  |
| Перечень документов, необходимых при поставке, в том числе сертификаты (декларации) ТР ТС | Комплект документации на русском языке, включает в себя: - паспорт - руководство по эксплуатации - руководство по ремонту и обслуживанию с принципиальными схемами по электрической, гидравлической, пневматической части, сборочные чертежи механической части, подробное описание работ по настройке и регулировке - перечень расходных материалов и быстроизнашиваемых комплектующих - для системы ЧПУ руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию. ТР ТС 010/2011 «о безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «электромагнитная совместимость технических средств». Комплект документации должен поставляться на бумажном и электронном носителе (USB Flash). |  |

Эскизы и параметры деталей для определения характеристик установки лазерной наплавки

- Подшипники трения, кольца импеллера.

Наплавка баббитового слоя толщиной 1,5÷10мм на поверхность вкладыша для последующей механической обработки (без учета глубины пазов вкладыша), а также наплавка на поверхность вкладыша медного слоя толщиной 0,8мм перед наплавкой баббитового слоя.

Характеристики обрабатываемой детали:

- Размеры (внешний диаметр) вкладыша: 100÷1200мм;

- Ширина пастели под наплавку: 40÷600мм;

- Материал вкладыша подшипника: Сталь20, СЧ10, СЧ20

- Наплавляемый материал: Баббит Б-83.

Фрагменты чертежей некоторых подшипников представлены на следующих рисунках:

Рис.1.1

Рис.1.2

- Валы электродвигателей.

Восстановление шеек валов путем наплавки и последующей проточки в ремонтный размер. Наплавляемый материал должен быть идентичным материалу детали.

Характеристики обрабатываемой детали:

- Диаметр вала: до 100÷350мм;

- Длина шейки: 100÷300мм;

- Масса обрабатываемой детали: до 5000кг;

- Диаметр ротора (габаритный диаметр): до 1500мм;

- Длина вала: до 7000мм;

- Материал вала: Сталь40, Сталь45, 40Х, 35ХГСА

Фрагмент чертежа вала отображен на следующем рисунке:

Рис. 2.1

- Трубные доски теплообменников.

Восстановление плоскостности поверхности досок путем устранения местных дефектов (выработки, выкрашивания краёв отверстий, раковины и т.п.), а также восстановление профиля шипа (паза) путем наплавки и последующей механической обработки. Наплавляемый материал должен быть идентичным материалу детали.

Характеристики обрабатываемой детали:

- Материал: Сталь09Г2С.

- Размер (наибольший габаритный) трубной доски: до 1300мм.

Примеры чертежей некоторых трубных досок представлены на следующих рисунках:

Рис. 3.1

Рис. 3.2